嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目

竣工环境保护验收监测报告

鸿博环监竣验（2019）第926B号

建设单位：嵊州市禾森彩印包装有限公司

编制单位：浙江鸿博环境检测有限公司

二〇一九年九月

建 设 单 位 法 人 代 表： 潘旦川      （签字）

编 制 单 位 法 人 代 表：             （签字）

项 目 负 责 人：马王钢

报 告 编 写 人：徐旭阳

建设单位：                     编制单位：

嵊州市禾森彩印包装有限公司     浙江鸿博环境检测有限公司

电话：18657539200              电话：0571-88820485

传真：——                     传真：0571-87630487

邮编：312500                   邮编：311100

地址：嵊州市三江工业功能区     地址：浙江省杭州市余杭区余杭

经济技术开发区红丰路509号

目 录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范	2

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4其他相关文件	2

3.项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置图	3

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	5

3.4生产工艺	6

3.5项目变动情况	6

4. 环境保护设施	7

4.1污染物治理/处置设施	7

4.2其他环境保护设施	9

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	13

6. 验收执行标准	15

6.1废水	15

6.2废气	15

6.3噪声	15

6.4总量控制	16

7.验收监测内容	17

7.1环境保护设施调试效果	17

7.1.1废水	17

7.1.2废气	17

7.1.3噪声	18

8.质量保证及质量控制	19

8.1监测分析方法	19

8.2监测仪器	19

8.3人员能力	20

8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9. 验收监测结果	23

9.1生产工况	23

9.2污染物排放监测结果	24

9.3污染物总量排放核算	29

10. 验收监测结论	30

10.1废水监测结果	30

10.2废气监测结果	30

10.3噪声监测结果	30

10.4总量控制结论	31

10.5总结论	31

11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附件：

- 环评批复

- 检测报告

3、竣工环境保护验收确认书

4、用水说明

# 1. 验收项目概况

嵊州市禾森彩印包装有限公司租赁绍兴市耀振电器有限公司位于嵊州市三江工业功能区的闲置厂房，实施年产60万只彩印箱新建项目。企业于2019年4月委托浙江天川环保科技有限公司编制了《嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目环境影响报告表》，并于2019年9月6日通过了绍兴市生态环境局审批（嵊环核[2019]176号，见附件1），审批规模为年产60万只彩印箱。目前项目主体和环保设备均已调试稳定，可满足竣工验收条件。

根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经环保主管部门验收合格后方可投入运行使用。受嵊州市禾森彩印包装有限公司委托，我公司承担了嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目的环境保护设施竣工验收监测工作。在对现场进行了勘察、监测并收集有关资料的基础上，编写了此验收监测与评价报告。

# 2. 验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、章程和规范

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2、中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》；

3、环境保护部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

4、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府第364号令发布，2018.3.1）；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》（浙江省人民政府令第341号）；

6、《关于进一步促进建设项目环保设施竣工验收监测市场化的通知》（浙环发[2017]20号）；

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告。

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

1、浙江天川环保科技有限公司编制的《嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目环境影响报告表》；

2、绍兴市生态环境局嵊环核[2019]176号《关于嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目环境影响报告表的审查意见》；

## 2.4其他相关文件

1、嵊州市禾森彩印包装有限公司环保竣工验收监测委托书。

# 3.项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置图

嵊州市禾森彩印包装有限公司位于嵊州市三江工业功能区，坐标为北纬北纬N29°31′37.02″ 东经E120°49′21.91″，项目东南面为嵊州市惠多利有限公司；西南面为建设用地；西北面为道路，隔路为嵊州市金帝智能厨电有限公司；东北面为丰收路，隔路为嵊州市平安汽车修理厂。项目地理位置见图3-1，平面布置图见图3-2。

图3-1  地理位置图

废水：★

有组织废气：◎

无组织废气：〇

厂界噪声：▲

敏感点噪声：△

图3-2  平面布置图

## 3.2建设内容

本项目租赁绍兴市耀振电器有限公司位于嵊州市三江工业功能区的闲置厂房；项目投产后，年产60万只彩印箱。

本项目单班制昼间生产（每天工作时间8小时），年工作日300天，项目不设食堂及住宿。

本项目生产规模及产品方案见表3-1。

表3-1 企业产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 环评设计年产量 | 实际年产量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩印箱 | 万只/年 | 60 | 60 | 0 |

本项目主要生产设备见表3-2：

表3-2  项目主要生产设备表   单位：（台/套）

| 序号 | 设备名称 | 环评审批数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印机 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 水印机 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 裱纸机 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 手摆压痕机 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 自动压痕机 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 上光机 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 糊盒机 | 2 | 2 | 0 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

本项目原辅材料情况详见表3-3。

表3-3  原辅材料情况表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 环评审批年用量 | 实际年用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性油墨 | 吨/年 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 2 | 瓦楞纸板 | 平方/年 | 6万 | 6万 | 0 |
| 3 | 胶水 | 千克/年 | 240 | 240 | 0 |

## 3.4生产工艺

本项目实际生产工艺与环评相符，生产工艺流程及产污点位图如下：

图3-3 生产工艺流程及产污点位图

生产工艺流程说明

项目外购的瓦楞纸板，按生产产品要求通过切纸，切割成需要的形状，再进行印刷，然后进行模切，形成初级的瓦楞纸箱平版，再通过糊盒或装订后形成产品，最后检验合格后即为成品。

- 3.5项目变动情况

该项目的生产规模、原辅材料、生产设备、生产工艺与环评基本相符，无重大变动。

- 4. 环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

根据现场踏勘，本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀处理后纳管排放；生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入污水管网。

废水来源及处理方式见表4-1。

表4-1 废水来源及处理方式一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 生产 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 间断 | 经沉淀处理后纳管 | 污水处理厂 |
| 生活污水 | 生活 | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 间断 | 经化粪池预处理达纳管标准 | 污水处理厂 |

4.1.2废气

根据现场踏勘，本项目废气主要为印刷废气。印刷废气经光氧催化+低温等离子装置处理后由15米高排气筒排放。

废气来源及处理方式见表4-2：

表4-2 废气来源及处理方式一览表

| 废气来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 经光氧催化+低温等离子装置处理 | 15 | / | 环境 |

4.1.3噪声

根据现场踏勘，本项目噪声源主要是各类设备运行时产生的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。

- 4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

项目营运期对周围环境影响较小，因此无生态环境影响问题。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业未设置在线监测装置。

- 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目主要环保投资总额为24.0万元，占总投资500.0万元的4.8%。项目环保投资的具体情况见表4-6。

表4-3   环保投资概算

| 序号 | 类别 | 治理措施 | 投资费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 清污分流管道、化粪池及配套的管网 | 已有 |
|  |  | 废水处理设备、废水排放口规范化设置 | 5.0 |
| 2 | 废气 | 车间整体收集、光氧催化+低温等离子装置、15米高排气筒 | 15.0 |
| 3 | 噪声 | 风机进出口安装匹配消声器、门窗采用隔声门窗 | 4.0 |
| 合计 |  |  | 25.0 |

嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，做到了环保设施与项目同时设计，同时施工，同时投入运行。本项目环保设施环评、环评批复及实际建设情况如下：

表4-4 环评要求、环评批复要求及实际建设情况

| 项目 | 环评要求 |  | 嵊环核[2019]176号 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目选址及建设内容 | 建设地点：嵊州市三江工业功能区。 建设内容:年产60万只彩印箱 |  | 项目为新建项目，选址位于嫌州市三江工业功能区，项目建 设规模：租赁绍兴市耀振电器有限公司闲置厂房面积5636平方米，配置手摆压痕机、自动压痕机、胶印机、水印机等生产设备，采用印刷、模切、装订等工艺或技术，项目建成后，形成年产60万只彩印箱的生产能力。本项目不设制版工序。 | 本项目生产规模、原辅材料、生产设备、生产工艺与环评基本相符。 |
| 废水 | 综合 | ⑴项目排水实行雨污分流和清污分流，场区道路和屋面雨水经出租方现有雨水管道收集后排入园区市政雨水管网。⑵项目产生的清洗废水经水性油墨废水处理一体机处理、粪便污水经化粪池（出租方已有）处理后与其他生活污水一起汇集达标纳入城市污水收集管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。⑶规范化排放口设置：设置采样口和设立排污标志牌。 | 根据"雨污分流、清污分流”的原则，建立排水处理设施， 做好水污染防治工作。本项目产生的清洗废水经水性油墨废水处理一体机处理、粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起汇集达标纳入城市污水收集管网，送嵊新首创污水处理有限公司处理。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求。所有废水不得排入周围河道或城市雨水管，切实防止对周围水环境的影响。 | 根据现场踏勘，本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀处理后纳管排放；生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入污水管网。根据监测结果，本项目污水处理设施出口、综合排口水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013相关排放要求。 |
| 废气 | 印刷 | 印刷机单独设间，经整体车间收集后并安装去除效率为85%的光氧催化+低温等离子装置处理，经处理达标后由15米高排气筒（1#）排放，收集效率为90%。 | 做好废气污染防治工作。项目不设食宿；印刷过程使用水性油墨，印刷机单独设间；产生的有机废气经集气罩收集后再经光氧催化+低温等离子装置处理收集后通过不低于15米排气筒达标排放；本项目印刷工序产生的有机废气（参照非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 | 根据现场踏勘，本项目废气主要为印刷废气。印刷废气经光氧催化+低温等离子装置处理后由15米高排气筒排放。根据监测结果，本项目印刷废气处理设施出口所测非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求；所测厂界无组织废气非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求。 |
| 噪声 | ⑴应选用低噪声、低能耗和先进的设备，设备底座安装减振装置或减振垫。 ⑵生产车间设置隔声门窗；所有风机进出口安装匹配消声器。 ⑶日常加强设备保养和维护，确保设备处于良好运行状态，避免不正常运转产生的高噪声。 |  | 做好噪声防治工作。合理布置厂区，选用先进、低噪声设备，高噪声设备不得布置在厂界周围。对产噪设备和车间落实降噪、隔声、减振治理，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）中的3类排放标准要求。 | 本项目噪声源主要是各类设备运行时产生的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。根据监测结果，本项目所测厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求；敏感点噪声均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。 |

- 5. 建设项目环评主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评主要结论与建议

1、建议

（1）加强对职工的环境保护教育，提高职工的环境意识。

（2）积极筹措环保治理资金，切实落实各项污染防治措施。

（3）积极推行清洁生产，减少污染物排放量。

2、结论

嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目租赁绍兴市耀振电器有限公司位于嵊州市三江工业功能区的闲置厂房内实施。项目建设符合国家和地方有关产业发展导向要求，项目符合嵊州市城市总体规划、土地利用规划和功能区划及环境功能区划要求，项目选址基本合理；项目清洁生产措施可行，产生的污染物经采取本环评提出的治理措施处理后均能做到达标排放，满足总量控制要求，项目外排污染物对周围环境和环境保护目标影响较小，周围水环境和声环境质量均能满足各功能要求，环境空气质量能维持现有等级。根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目选址地不在生态保护红线范围内，项目采取有效治理措施后，环境质量符合相关要求，同时根据项目地环境功能区划，项目主要从事彩印箱生产，属于“十二、印刷和记录媒介复制业”环评行业类别中“30印刷厂；磁材料制品”，不在本功能区的负面清单范围内，不属于国家、省、市、区落后产能的限制类、淘汰类项目，因此，项目建设符合（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。从环保角度分析，本项目符合环保审批各项原则，在拟建地实施是可行。

- 5.2审批部门审批决定

嵊环核[2019]176号

# 6. 验收执行标准

## 6.1废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。排放标准详见表6-1。

表6-1  污水排放标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 测点位置（编号） | 监测项目 | 浓度限值 | 排放执行标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值 | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | 35 | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
|  | 总磷 | 8 |  |

## 6.2废气

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，详见表6-2。

表6-2   大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

## 6.3噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，详见表6-3。

表6-3工业企业厂界环境噪声排放标准  单位dB(A)

| 监测点位 | 类别 | 昼间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 3 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 任家湾村 | 2 | 60 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

- 6.4总量控制

根据浙江天川环保科技有限公司编制的《嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目环境影响报告表》及其审查意见确定本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.076t/a、NH3-N≤0.004t/a、VOCs≤0.002t/a。

- 7.验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

- 7.1.1废水

根据现场踏勘，本次验收对生活污水的监测内容如下：

表7-1 废水监测内容

| 测点编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理设施进、出口； 综合排口 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮、总磷、石油类 | 监测2天，每天4次 |

- 7.1.2废气

7.1.2.1有组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对有组织废气的监测内容如下：

表7-2 有组织废气监测内容

| 测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 印刷废气处理设施进、出口 | 非甲烷总烃 | 2天，每天3频次 |

7.1.2.2无组织废气

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对无组织废气的监测内容如下：

表7-3 无组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 |

- 7.1.3噪声

根据现场工程分析及环评文件，本次验收对噪声的监测内容如下：

表7-4 噪声监测内容

| 噪声类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 监测2天，每天昼间2次 |
| 敏感点噪声 | 任家湾村 | 噪声 |  |
| 备注：企业夜间不生产。 |  |  |  |

图7-1 噪声监测点位布置图

- 8.质量保证及质量控制

- 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1。

表8-1　监测分析方法

| 序号 | 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水监测 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920—1986 |
|  |  | COD | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 |
|  |  | SS | 重量法 | GB/T11901-1989 |
|  |  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  |  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893—1989 |
|  |  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2018 |
| 2 | 废气监测 | 非甲烷总烃 | 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 38-2017 |
| 3 | 噪声监测 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  |  | 敏感点噪声 | 《声环境质量标准》 | GB3096-2008 |

- 8.2监测仪器

表8-2 现场监测仪器一览表

| 监测因子 | 仪器名称 | 规格型号 | 编号 | 测量量程 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 全自动烟尘（气）测试仪 | YQ3000-C | 084 | / | / |
| 噪声 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 081 | / | / |

- 8.3人员能力

表8-3 项目参与人员一览表

| 人员 | 名字 | 职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编写 | 徐旭阳 | / | HBHJ019 |
| 校核 | 郎静 | 工程师 | HBHJ011 |
| 审核 | 罗莹 | 工程师 | HBHJ032 |
| 审定 | 马王钢 | 工程师 | HBHJ027 |
| 其他成员 | 项封铭 | / | HBHJ030 |
|  | 朱文涛 | / | HBHJ002 |
|  | 周春灵 | / | HBHJ046 |
|  | 俞国俊 | / | HBHJ013 |
|  | 厉杭珂 | / | HBHJ045 |
|  | 刘明星 | / | HBHJ023 |
|  | 张超群 | / | HBHJ024 |
|  | 黄沁雨 | / | HBHJ021 |

- 8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）采样质量控制

采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的要求，现场样品采集、预处理、运输、交接和记录等按照相应的技术规范执行。

环境检测现场采样时，应选择部分项目采集现场空白样，与样品一起送实验室分析，并分析比较现场空白样与实验室空白样之间的结果差异；采样过程中注意环境条件或工况的变化，并及时记录。

（2）实验室内质量控制

实验室内质量控制是分析人员对分析质量进行的自我控制，以保证分析结果的精密度和准确度能在给定的置信水平下。为控制我公司检测人员的精密度和准确度，以达到允许的质量控制要求，制定以下质控方案：

分析方法的选定

相关人员负责检索最近检测方法标准、规程及其他技术规范，提供受控标准文本清单，并按《文件控制程序》保证检测人员所用文件是最新有效版本。对于非标准方法，应按《质量手册》第14章14.8条款进行选择。

实验室空白值

每个项目每次测试时都应做实验室空白值，实验结果应小于该项目分析方法的最低检出限，空白试验的双份测定值应符合精密度控制的要求。

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》中的要求，对去离子水中的pH和电导率等指标进行测定，记录在消耗性材料质量检测记录表中，测定值应符合用水相应的等级要求。每月至少一次测定实验室用的去离子水是否符合要求。

精密度控制

定期用平行双样进行精密度控制，相对偏差符合《水和废水监测分析方法》（第四版）表2-5-3实验室质控指标体系的要求。

若两个测试结果超出允许偏差时，在样品允许保存期内，再加测一个数据（第三个测试值），取相对偏差符合质控指标的两次测试结果的平均值作为最终测试结果。

当对检测数据有疑问或发生特殊情况下需进行重复性试验和再现性试验。

准确度控制

环境检测可采用测定标准物质（或质控样）作为准确度控制手段，选用的标准物质（或质控样）尽可能和分析样品具有相近的基体。

任何情况下，加标回收和加标量均不得大于待测物含量的3倍，加标后的测定值不应超过方法测定上限的90%。

（3）实验室间质量控制

有计划、有目的地参加能力验证和实验室比对活动

a积极参加浙江省质量技术监督局组织的能力验证活动。

b参加实验室比对活动：根据需要，选择部分项目与有资质的环境检测单位进行实验室间的比对活动。

（4）其他方式的质量保证与控制

每季度有计划地使用有证标准物质对现场监测进行内部质量抽查考核，被考核人员要求在接到样品15天内报出结果，逾期不报者视为不合格。常规项目以有证标准物质的不确定度范围作为考核合格范围，超出范围需查找原因并重新考核。

环境检测部在日常监测工作中根据HBHJ /CW27－2018《质量控制程序》进行例行监测质量控制。现场平行样、实验室平行样、加标回收样、全程空白样等情况要记录完整，每半年填写一次《监测分析质量统计表》，并报综合业务部。

设备使用责任人根据期间核查计划、维护计划，以及本公司有关仪器设备管理规定，检查仪器设备的日常管理情况。

每年进行一次质量控制方法有效性的评审。

开展日常质量监督，质量监督员每月至少一次对本组内人员进行操作方面的监督工作，及时发现检测过程中的不规范行。

9. 验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测于2019年7月23-24日实施。监测期间各生产设备均正常运行，主导产品的生产负荷见表9-1。

表9-1  监测期间本项目产品生产负荷情况表

| 日期 | 品名 | 日产量 |  | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计产量 | 实际产量 |  |
| 7.23 | 彩印箱 | 0.2万只 | 0.18万只 | 90% |
| 7.24 | 彩印箱 | 0.2万只 | 0.18万只 | 90% |
| 备注：单班制昼间生产（每天工作时间8小时），年工作日300天。 |  |  |  |  |

## 9.2污染物排放监测结果

9.2.1废水

表9-2 废水检测结果

| 样品编号 | 测点 名称 | 样品性状 | 采样日期 | 采样 时间 | 分析项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | COD | SS | 石油类 | 氨氮 | 总磷 （以P计） |
| HJ2019077907230101 | 污水处理设施进口 | 浊 | 7.23 | 9:30 | 7.07 | 451 | 82 | 2.23 | 10.8 | 0.61 |
| HJ2019077907230102 |  |  |  | 10:33 | 7.09 | 430 | 81 | 2.52 | 10.9 | 0.60 |
| HJ2019077907230103 |  |  |  | 11:36 | 7.06 | 447 | 80 | 2.50 | 10.6 | 0.59 |
| HJ2019077907230104 |  |  |  | 12:38 | 7.08 | 435 | 83 | 2.52 | 10.9 | 0.61 |
| HJ2019077907230201 | 污水处理设施出口 | 清 |  | 9:31 | 6.53 | 369 | 46 | 0.82 | 4.31 | 0.17 |
| HJ2019077907230202 |  |  |  | 10:34 | 6.52 | 355 | 44 | 0.87 | 4.37 | 0.18 |
| HJ2019077907230203 |  |  |  | 11:37 | 6.54 | 362 | 47 | 0.80 | 4.32 | 0.17 |
| HJ2019077907230204 |  |  |  | 12:39 | 6.51 | 352 | 45 | 0.80 | 4.34 | 0.19 |
| HJ2019077907230301 | 综合排口 | 浊 |  | 9:26 | 6.90 | 77 | 51 | 0.75 | 4.86 | 0.53 |
| HJ2019077907230302 |  |  |  | 10:29 | 6.92 | 82 | 53 | 0.72 | 4.83 | 0.54 |
| HJ2019077907230303 |  |  |  | 11:32 | 6.94 | 77 | 50 | 0.77 | 4.80 | 0.54 |
| HJ2019077907230304 |  |  |  | 12:34 | 6.91 | 79 | 52 | 0.75 | 4.85 | 0.53 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 6~9 | 500 | 400 | 20 | 35 | 8 |
| 引用标准 |  |  |  |  | GB 8978-1996 表4三级 |  |  |  | DB33/887-2013 |  |

表9-3 废水检测结果

| 样品编号 | 测点 名称 | 样品性状 | 采样日期 | 采样 时间 | 分析项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH | COD | SS | 石油类 | 氨氮 | 总磷 （以P计） |
| HJ2019077907240101 | 污水处理设施进口 | 浊 | 7.24 | 9:22 | 7.01 | 441 | 79 | 2.51 | 10.6 | 0.61 |
| HJ2019077907240102 |  |  |  | 10:24 | 7.04 | 437 | 81 | 2.55 | 10.5 | 0.59 |
| HJ2019077907240103 |  |  |  | 11:27 | 7.03 | 429 | 82 | 2.53 | 10.8 | 0.60 |
| HJ2019077907240104 |  |  |  | 12:30 | 7.02 | 444 | 80 | 2.52 | 11.0 | 0.59 |
| HJ2019077907240201 | 污水处理设施出口 | 清 |  | 9:23 | 6.54 | 362 | 45 | 0.80 | 4.32 | 0.15 |
| HJ2019077907240202 |  |  |  | 10:25 | 6.59 | 347 | 47 | 0.81 | 4.30 | 0.16 |
| HJ2019077907240203 |  |  |  | 11:28 | 6.58 | 365 | 44 | 0.80 | 4.28 | 0.17 |
| HJ2019077907240204 |  |  |  | 12:31 | 6.55 | 352 | 46 | 0.83 | 4.31 | 0.16 |
| HJ2019077907240301 | 综合排口 | 浊 |  | 9:27 | 6.89 | 84 | 52 | 0.73 | 4.84 | 0.53 |
| HJ2019077907240302 |  |  |  | 10:29 | 6.87 | 78 | 49 | 0.71 | 4.82 | 0.54 |
| HJ2019077907240303 |  |  |  | 11:32 | 6.88 | 87 | 51 | 0.70 | 4.79 | 0.52 |
| HJ2019077907240304 |  |  |  | 12:36 | 6.90 | 81 | 50 | 0.74 | 4.80 | 0.55 |
| 标准限值 |  |  |  |  | 6~9 | 500 | 400 | 20 | 35 | 8 |
| 引用标准 |  |  |  |  | GB 8978-1996 表4三级 |  |  |  | DB33/887-2013 |  |

结论：对照《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013，该企业污水处理设施出口、综合排口水样按上述测值评价均符合相关排放要求。

9.2.2废气

表9-4 有组织废气检测结果

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 检测结果（第一周期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 印刷废气处理设施进口 |  |  | 印刷废气处理设施出口 |  |  |
| 1 | 废气处理方式 | / | 光氧催化+低温等离子 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| *3 | 烟气温度 | ℃ | 32 |  |  | 31 |  |  |
| *4 | 标干流量 | N.d.m3/h | 3355 |  |  | 3535 |  |  |
| 5 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 15.6 | 14.4 | 15.4 | 8.78 | 8.89 | 8.76 |
| 6 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0523 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0310 | 0.0314 | 0.0310 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  | 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤10kg/h。 |  |  |  |  |  |

表9-5 有组织废气检测结果

| 序号 | 测试项目 | 单位 | 检测结果（第二周期） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 印刷废气处理设施进口 |  |  | 印刷废气处理设施出口 |  |  |
| 1 | 废气处理方式 | / | 光氧催化+低温等离子 |  |  |  |  |  |
| 2 | 排气筒高度 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| *3 | 烟气温度 | ℃ | 31 |  |  | 30 |  |  |
| *4 | 标干流量 | N.d.m3/h | 3570 |  |  | 3681 |  |  |
| 5 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 18.7 | 17.9 | 17.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 |
| 6 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0668 | 0.0639 | 0.0621 | 0.0398 | 0.0420 | 0.0398 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  | 非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤10kg/h。 |  |  |  |  |  |

结论：对照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，该企业印刷废气处理设施出口所测非甲烷总烃排放浓度及排放速率按上述测值评价均符合相关排放要求。

表9-6 无组织废气检测结果

| 监测点位 | 采样时间 |  | 检 测 项 目（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 厂界东 | 7.23 | 9:41 | 0.34 |
|  |  | 10:44 | 0.27 |
|  |  | 11:47 | 0.23 |
| 厂界南 |  | 9:45 | 0.27 |
|  |  | 10:49 | 0.31 |
|  |  | 11:54 | 0.29 |
| 厂界西 |  | 9:51 | 0.26 |
|  |  | 10:53 | 0.26 |
|  |  | 11:58 | 0.20 |
| 厂界北 |  | 9:56 | 0.31 |
|  |  | 10:58 | 0.33 |
|  |  | 12:02 | 0.13 |
| 厂界东 | 7.24 | 9:31 | 0.15 |
|  |  | 10:35 | 0.25 |
|  |  | 11:38 | 0.25 |
| 厂界南 |  | 9:36 | 0.34 |
|  |  | 10:40 | 0.26 |
|  |  | 11:43 | 0.34 |
| 厂界西 |  | 9:40 | 0.33 |
|  |  | 10:44 | 0.30 |
|  |  | 11:47 | 0.20 |
| 厂界北 |  | 9:44 | 0.30 |
|  |  | 10:48 | 0.27 |
|  |  | 11:51 | 0.26 |
| 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 |  |  | 4.0 |

结论：根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996，该企业所测厂界无组织废气非甲烷总烃的排放浓度按上述测值评价均符合相关排放要求。

9.2.3噪声

表9-7 噪声检测结果

| 测点名称 | 测点位号 | 主要 声源 | 测量日期 | 昼间等效声级(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测量时间 | 测量值 |
| 厂界东 | ▲1# | / | 7.23 | 9:12 | 56.6 |
| 厂界南 | ▲2# | / |  | 9:17 | 54.0 |
| 厂界西 | ▲3# | / |  | 9:24 | 53.2 |
| 厂界北 | ▲4# | / |  | 9:33 | 58.7 |
| 任家湾村 | △5# | / |  | 9:38 | 51.0 |
| 厂界东 | ▲1# | / |  | 12:00 | 56.2 |
| 厂界南 | ▲2# | / |  | 12:05 | 53.5 |
| 厂界西 | ▲3# | / |  | 12:12 | 53.7 |
| 厂界北 | ▲4# | / |  | 12:18 | 58.2 |
| 任家湾村 | △5# | / |  | 12:24 | 52.4 |
| 厂界东 | ▲1# | / | 7.24 | 9:06 | 56.8 |
| 厂界南 | ▲2# | / |  | 9:11 | 54.8 |
| 厂界西 | ▲3# | / |  | 9:17 | 55.2 |
| 厂界北 | ▲4# | / |  | 9:23 | 58.9 |
| 任家湾村 | △5# | / |  | 9:28 | 52.8 |
| 厂界东 | ▲1# | / |  | 12:01 | 55.5 |
| 厂界南 | ▲2# | / |  | 12:07 | 54.2 |
| 厂界西 | ▲3# | / |  | 12:12 | 56.9 |
| 厂界北 | ▲4# | / |  | 12:18 | 59.2 |
| 任家湾村 | △5# | / |  | 12:23 | 50.8 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值 |  |  |  | 65 |  |
| 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值 |  |  |  | 60 |  |

结论：监测期间，该企业所测厂界四周昼间噪声按上述测值评价均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求；敏感点噪声按上述测值评价均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。

- 9.3污染物总量排放核算

9.3.1废水

根据企业提供资料，该企业废水年排放量为153吨。本项目废水污染物排放量结果见下表。

表9-8  废水污染物排放总量核算表

| 项目 | 纳管浓度 | ①排环境浓度 | ②纳管量 （t/a） | ③排环境量（t/a） | 总量控制建议值（t/a） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | / | 153 | 153 | 192 | 符合 |
| COD | 219mg/L | 50mg/L | 0.0335 | 7.6×10-3 | 0.076 | 符合 |
| 氨氮 | 4.57mg/L | 5mg/L | 6.99×10-4 | 7.6×10-4 | 0.004 | 符合 |

注：①污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，即COD≤50mg/L；氨氮≤5mg/L；

②纳管量=废水纳管量×纳管浓度；

③排环境量=废水排环境量×排环境浓度。

9.3.2废气

根据企业提供资料，本项目印刷废气排气筒年工作50小时。监测期间本项目产品生产负荷约90%，具体计算如下：

表9-9  废气污染物排放总量核算表

| 控制项目 | 小时排放量 （kg/h） | 年排放量 （t/a） | 折算年排放量 （t/a） | 总量建议值 （t/a） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.0358 | 0.00179 | 0.002 | 0.002 | 符合 |
| 注：VOCs年排放量=VOCs小时排放量×50×10-3t/a； VOCs折算年排放量=VOCs年排放量/90%； |  |  |  |  |  |

# 10. 验收监测结论

## 10.1废水监测结果

根据现场踏勘，本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀处理后纳管排放；生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入污水管网。根据监测结果，本项目污水处理设施出口、综合排口水样均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013相关排放要求。

## 10.2废气监测结果

根据现场踏勘，本项目废气主要为印刷废气。印刷废气经光氧催化+低温等离子装置处理后由15米高排气筒排放。根据监测结果，本项目印刷废气处理设施出口所测非甲烷总烃排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求；所测厂界无组织废气非甲烷总烃的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996相关排放要求。

## 10.3噪声监测结果

本项目噪声源主要是各类设备运行时产生的噪声，主要的防治措施有：设备定期维护、保养，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有有效的功能。根据监测结果，本项目所测厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准限值要求；敏感点噪声均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。

## 10.4总量控制结论

本项目污染物总量控制指标为：COD≤0.076t/a、NH3-N≤0.004t/a、VOCs≤0.002t/a。

企业实际废水污染物排放量为153t/a、COD≤7.6×10-3t/a、NH3-N≤7.6×10-4t/a；

废气污染物排放量为VOCS≤0.002t/a。

## 10.5总结论

嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目在实施过程及运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了建设项目环境影响报告表及绍兴市生态环境局审查意见中要求的环保设施和有关措施，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件。

# 11.建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  |  | 嵊州市禾森彩印包装有限公司年产60万只彩印箱新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / |  | 建设地点 |  | 嵊州市三江工业功能区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  | 包装装潢及其他印刷（C2319） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | (þ新建 ((¨改扩建 ((¨技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  | 年产60万只彩印箱 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产60万只彩印箱 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 绍兴市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 嵊环核[2019]176号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2019年9月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  | 嵊州市亚广环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 嵊州市亚广环保科技有限公司 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  | 浙江鸿博环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 浙江鸿博环境检测有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 达到75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 24.0 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.8% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  | 500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 24.0 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 4.8% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 5 | 废气治理（万元） |  |  | 15 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 4 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | 5t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 4000m3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 嵊州市禾森彩印包装有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91330683MA29EYXH72 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0153 | 0.0192 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6×10-3 | 0.076 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6×10-4 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克